# 第一部分  理论基础与文献调研

直升机涡环状态建模仿真 · 阶段一研究报告

研究对象：直升机旋翼涡环状态及动态入流建模

报告内容：理论基础、经典研究、边界判据、模型修正、技术路线与验证数据

2026 年 7 月

阶段目标 完成旋翼空气动力学基础梳理，建立涡环边界与入流修正的文献依据，并形成可直接用于后续仿真的建模路线和参数来源。

# 摘  要

本报告围绕直升机旋翼涡环状态（Vortex Ring State，VRS）的建模与仿真需求，系统整理旋翼动量理论、叶素理论、挥舞动力学和动态入流理论，重点说明涡环状态的物理机制、进入条件、边界表达与平均入流修正方法。资料体系由三类证据构成：基础教材与飞行动力学理论用于确定变量和方程；Pitt–Peters、Johnson 等经典研究用于构建动态入流与涡环修正；王畅等人的风洞试验用于提供边界趋势和验证尺度。

研究表明，均匀动量理论在稳定轴向流中可给出清晰的诱导速度标度，但进入涡环状态后，尾迹回卷、再循环和非定常载荷使稳态单值入流关系失效。Pitt–Peters 模型用有限状态描述入流随推力及力矩变化的动态响应；Johnson 模型则在平均入流层面通过涡环边界、经验特征点和时间滞后修正异常下降段。两者功能不同，可采用“动态入流骨架 + 涡环平均入流修正 + 边界判据”的分层技术路线。

关键词：直升机；旋翼；涡环状态；动态入流；Pitt–Peters；Johnson 模型；风洞试验

# 目  录

一、研究范围与资料体系

二、旋翼空气动力学理论基础

三、动态入流理论与 Pitt–Peters 模型

四、涡环状态的物理机制与经典研究

五、Johnson 平均入流修正模型

六、王畅等风洞试验与半经验边界

七、建模技术路线

八、验证参数与数据来源

九、阶段结论

参考文献

# 一、研究范围与资料体系

## 1.1 研究任务

阶段一对应项目总体任务中的“理论基础与文献调研”。本阶段不是直接追求高保真流场复现，而是回答后续建模必须先明确的三个问题：旋翼载荷与诱导速度由哪些基础方程联系；涡环状态的进入边界怎样定义；在低阶飞行动力学仿真中应采用何种入流模型及修正方式。

学习直升机旋翼空气动力学基础，掌握动量理论、叶素理论、挥舞运动及动态入流的基本变量与适用范围。

梳理涡环状态的经典研究成果，归纳进入机理、经验边界、稳定性边界和平均入流修正方法。

明确建模技术路线，列出仿真所需的几何、质量、气动和验证参数及其来源。

## 1.2 资料证据链

| 资料层级 | 代表资料 | 在本项目中的用途 |
| --- | --- | --- |
| 理论基础 | Leishman；Padfield；直升机飞行力学课程资料 | 建立符号、坐标系、动量/叶素/挥舞方程 |
| 动态入流 | Pitt & Peters（1980）；Peters 后续综述 | 建立有限状态动态入流骨架 |
| 涡环修正 | Wayne Johnson（2005） | 给出平均入流异常段、特征点与时间响应 |
| 试验边界 | 王畅等（2023）风洞试验 | 提供下降速度、前飞速度与边界变化的量化依据 |
| 运行判据 | FAA Helicopter Flying Handbook | 提供可解释的飞行进入条件与安全语义 |

边界说明 涡环状态没有一个对所有旋翼、总距、推力和试验方法都通用的唯一阈值。本项目把“运行进入判据”“试验观测边界”和“数值模型触发边界”分别记录，避免混用。

# 二、旋翼空气动力学理论基础

## 2.1 旋翼盘动量理论

将旋翼盘视为向气流施加压力跃变的致动盘。在悬停、不可压缩、无旋且远离地面等理想条件下，推力、空气密度、桨盘面积与悬停诱导速度满足：

T=2ρAvh2

vh=T2ρA

其中，T 为旋翼推力，ρ 为空气密度，A=πR² 为桨盘面积，R 为旋翼半径，v_h 为悬停诱导速度。v_h 是后续无量纲下降速度和入流比的核心标度。理想诱导功率为：

Pi=Tvh=T322ρA

动量理论的价值在于给出载荷与平均诱导速度的总量关系；它不能描述叶片展向载荷、桨尖损失、动态尾迹和涡环区内的多值流动，因此必须与叶素理论、动态入流或经验修正结合。

## 2.2 叶素理论

叶素理论把叶片沿半径方向离散。对半径 r 处宽度 dr 的叶素，局部相对速度由切向速度与轴向速度合成：

UT≈Ωr+VT,UP≈Vz+vi+β˙r

ϕ=tan−1UPUT,α=θ−ϕ

dL=12ρU2cCl(α)dr,dD=12ρU2cCd(α)dr

对各叶素沿半径和方位角积分，可得到推力、滚转力矩、俯仰力矩与功率。叶素理论允许引入真实翼型极曲线、非线性失速与桨尖损失，是低阶模型中连接操纵输入和旋翼载荷的主要工具。

## 2.3 中俄轴系与无量纲变量

CT=TρA(ΩR)2,μ=VhΩR,λ=Vz+viΩR

其中 C_T 为推力系数，μ 为前进比，λ 为总入流比。涡环研究还常以悬停诱导速度作归一化：

Vz=Vzvh,Vh=Vhvh,vi=vivh

本报告统一采用中俄轴系作为项目建模基准。机体坐标系原点置于直升机重心：X 轴沿机身纵轴向前，Y 轴沿铅垂方向向上，Z 轴指向驾驶员右手侧，三轴构成右手直角坐标系。速度、角速度、力和力矩均优先写成沿 X、Y、Z 轴的分量；正转向按右手定则。下降率单独定义为向下为正的非负量 V_d，因此高度 H 向上为正时有 V_d = −dH/dt。引用英美教材常见的 X 向前、Y 向右、Z 向下轴系时，必须先按下表完成分量转换，不能直接照搬公式。

| 项目 | 中俄轴系定义 | 英美常见轴系 | 接口转换 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机体坐标轴 | X 向前；Y 向上；Z 向右 | x 向前；y 向右；z 向下 | X = x；Y = −z；Z = y |
| 速度分量 | V_X、V_Y、V_Z | u、v、w | V_X = u；V_Y = −w；V_Z = v |
| 角速度分量 | ω_X、ω_Y、ω_Z | p、q、r | ω_X = p；ω_Y = −r；ω_Z = q |
| 力矩分量 | M_X、M_Y、M_Z | L、M、N | M_X = L；M_Y = −N；M_Z = M |
| 姿态正方向 | 右倾、抬头、左偏为正 | 右倾、抬头、右偏为正 | 欧拉角需按旋转顺序转换，不能仅换名称 |

## 2.4 一阶挥舞动力学

刚性铰接或等效铰接旋翼的一阶挥舞可写成方位角谐波：

β(ψ)=β0+β1ccosψ+β1ssinψ

其中 β₀ 为锥度，β₁c 与 β₁s 分别对应一阶纵向和横向挥舞分量。入流分布会直接改变叶素迎角和挥舞力矩，因此动态入流状态应与挥舞、机体运动同步积分。

# 三、动态入流理论与 Pitt–Peters 模型

## 3.1 为什么需要动态入流

准稳态模型假定诱导速度立即跟随载荷变化，但真实尾迹具有质量与卷吸惯性。当总距、周期变距、机体速度或姿态快速变化时，桨盘载荷先改变，入流随后建立。忽略该滞后会造成相位和幅值误差，尤其影响短周期响应、操纵导数和涡环进入过程。

## 3.2 Pitt–Peters 模型的出处

原始出处 Dale M. Pitt 与 David A. Peters 在 1980 年第六届 European Rotorcraft and Powered Lift Aircraft Forum 发表论文 Theoretical Prediction of Dynamic-Inflow Derivatives（Paper No. 47）。Pitt–Peters 模型的名称和三状态有限状态形式由该工作发展而来。

该论文的公开扫描件可从欧洲旋翼机论坛文献库获取：

ERF 1980 原文扫描件

Peters 对有限状态尾迹/动态入流模型的后续回顾可用于理解模型发展脉络：

DTIC：Finite State Induced Flow Models Part I

## 3.3 三状态有限状态表达

Pitt–Peters 模型用均匀入流和两个一阶谐波表示桨盘入流分布：

λ(r,ψ)=λ0+rRλ1ccosψ+rRλ1ssinψ

λ=[λ0λ1cλ1s

其一般状态方程可写为：

𝐌λ˙+𝐋−1λ=𝐂

𝐂=[CTCLCM

M 为视在质量矩阵，L 为随尾迹偏斜角、合速度和工作状态变化的增益矩阵，C 为推力与盘面力矩系数向量。模型利用少量状态捕获桨盘平均入流及一阶不均匀入流，计算量小，适合与六自由度飞行动力学联立。

## 3.4 适用范围与涡环区问题

| 能力 | Pitt–Peters 表现 | 涡环区注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 动态滞后 | 能够描述载荷变化后的入流建立过程 | 特征时间可能随流态显著变化 |
| 盘面不均匀 | 包含纵、横向一阶谐波 | 无法直接表达强烈涡团和高阶空间结构 |
| 计算成本 | 状态数少，适合实时或批量仿真 | 需要外加边界判据和经验修正 |
| 稳态关系 | 正常工作状态下物理清晰 | 经典动量闭合在涡环区可能多值或不稳定 |

因此，本项目不把 Pitt–Peters 模型单独当作完整涡环模型，而是把它作为正常工作状态与非定常过程的动态入流骨架；进入涡环边界后，均匀入流分量由 Johnson 类修正控制，一阶谐波则保留动态状态并施加连续过渡。

# 四、涡环状态的物理机制与经典研究

## 4.1 形成机理

涡环状态通常出现在旋翼保持较大功率、直升机低速或近垂直下降时。旋翼向下加速的尾流与机体下降方向相反；当下降速度达到与诱导速度相当的量级，外部气流可能重新进入桨盘，桨尖涡回卷并形成环状再循环区。桨盘局部区域反复吸入已加速气流，造成推力波动、振动增强、操纵响应变差和下降率增大。

必须有明显的向下速度分量；

水平速度较小，旋翼难以通过前飞脱离自身尾迹；

旋翼仍以较大功率工作，尾迹强度足以维持回卷；

进入边界受推力系数、总距、桨尖涡结构和机体干扰影响。

## 4.2 经典分区

轴向下降中的旋翼流态一般可按下降率从小到大划分为正常工作状态、涡环状态、湍流尾迹状态和风车制动状态。分区之间没有严格的单一直线边界，实际观测常表现为过渡带。

| 流态 | 主要流动特征 | 低阶建模含义 |
| --- | --- | --- |
| 正常工作状态 | 尾迹总体向下，桨盘流动较有序 | 动量理论和动态入流可直接使用 |
| 涡环状态 | 尾迹回卷、再循环、强非定常 | 需要经验边界和平均入流修正 |
| 湍流尾迹状态 | 尾迹破碎，诱导速度波动明显 | 低阶模型仅能给出统计或平均效果 |
| 风车制动状态 | 气流穿过桨盘并向旋翼输入能量 | 需切换到自转/风车制动关系 |

## 4.3 运行判据与研究边界

FAA 的飞行训练资料常以“有动力、低水平速度、较大下降率”描述易进入条件。这类判据适合运行解释，但不能直接替代仿真边界。研究模型应采用无量纲速度平面中的边界函数，并允许通过旋翼参数和试验数据标定。

FVRS(Vh,Vz,CT,θ0,…)=0

当 F_VRS 进入指定一侧时，模型触发涡环修正；在边界附近设置平滑过渡带，避免推力或入流状态出现不连续。

# 五、Johnson 平均入流修正模型

## 5.1 模型用途

Wayne Johnson 在 NASA/TP–2005–213477 中系统讨论旋翼轴向下降、涡环状态和湍流尾迹状态的诱导速度处理。该模型的重点不是解析复现瞬时涡结构，而是给低阶性能与飞行动力学程序提供连续、可计算的平均入流关系。

## 5.2 正常工作状态关系

用悬停诱导速度归一化，在轴向流中可写出理想动量关系的典型形式：

vi=1+Vz22−Vz2

在本报告的中俄轴系中，铅垂方向对应 +Y 向上，下降率统一记为 V_d = −dH/dt，并规定向下为正。Johnson 等英文文献中的轴向速度进入程序前必须转换到该约定。物理校核保持不变：悬停时平均诱导速度归一化值为 1；正常爬升时诱导速度相对减小；进入下降过渡区后经典单值关系不再可靠。

## 5.3 涡环区的特征点插值

Johnson 方法使用若干经验特征点连接正常工作、涡环和湍流尾迹区。专题笔记中按原文整理为 D、N、X、E 等特征位置，并将平均诱导速度表示为下降速度的分段光滑函数。工程实现可采用三次 Hermite 插值或样条：

vi(Vz)=k=03akVzk

系数由端点函数值和斜率共同确定，从而保证分区连接处至少一阶连续。特征点不是普适常数，应作为可标定参数存入配置文件，并记录其文献来源和适用旋翼。

## 5.4 时间响应

平均入流不应在边界跨越时瞬时跳变。可将 Johnson 给出的准稳态目标入流作为一阶滞后输入：

τiv˙i+vi=vi,qs

其中 τ_i 为等效入流时间常数，v_i,qs 为按当前速度和推力得到的准稳态目标值。更一般地，可把该目标值写入 Pitt–Peters 均匀入流状态方程，使正常工作与涡环修正共享同一动态积分框架。

## 5.5 分层组合建议

| 模型层 | 输入 | 输出 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边界判据层 | 水平/竖直速度、推力、总距 | 流态权重 w_VRS | 识别进入、退出和过渡带 |
| 平均入流层 | 流态权重、目标载荷 | λ₀ 或平均诱导速度 | 采用 Johnson 类关系修正异常下降段 |
| 动态入流层 | 推力与盘面力矩系数 | λ₀、λ₁c、λ₁s | 采用 Pitt–Peters 状态描述动态和不均匀性 |
| 叶素/挥舞层 | 入流、操纵量、机体运动 | 旋翼力和力矩 | 闭合六自由度飞行动力学 |

# 六、王畅等风洞试验与半经验边界

## 6.1 试验价值

王畅等 2023 年发表的涡环状态边界风洞试验，针对模型旋翼在不同下降速度和水平速度组合下的载荷与流态变化进行测量。该资料的重要性在于：它把定性的“低速大下降率”描述转化为可用于边界标定的速度平面数据，并显示边界随下降速度和水平速度发生系统变化。

## 6.2 主要量化结论

在试验覆盖范围内，随着下降速度增加，进入涡环状态所允许的水平速度范围会变化，边界并非固定水平速度阈值。

专题资料整理显示：相关边界量随下降速度变化可达到约 30% 的相对变化量级，说明单一常数判据不足。

部分载荷或脉动指标在涡环区可增至正常状态的约 160% 量级，表明边界不仅是平均推力变化，还伴随显著非定常增强。

上述百分比用于确定趋势与校核量级，不应脱离原试验的旋翼尺度、转速、总距和测量定义直接移植为其他旋翼的固定阈值。

## 6.3 半经验边界表达

为兼顾试验趋势和程序可标定性，可在无量纲速度平面定义椭圆或广义指数边界：

Vham+Vz−Vz0bn=1

其中 a 控制水平速度范围，b 控制下降速度范围，V_z0 表示边界中心偏移，m、n 控制边界形状。参数通过文献图线数字化或项目试验数据拟合。为避免切换抖振，定义进入与退出两条边界，或使用连续权重：

wVRS=121tanhs−s0Δs

其中 s 是边界函数值，Δs 为过渡带宽。最终平均入流可在正常模型和涡环修正之间连续混合：

λ0=(1−wVRS)λ0,NW+wVRSλ0,VRS

## 6.4 尺度与外推限制

| 影响因素 | 可能改变的现象 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 雷诺数与马赫数 | 翼型升阻、失速和剖面阻力 | 验证模型旋翼与目标旋翼的相似性 |
| 桨叶数与尖削/扭转 | 桨尖涡强度、载荷分布 | 参数表中明确几何配置 |
| 总距与推力系数 | 诱导速度标度和边界位置 | 按 C_T 或 v_h 归一化并重新标定 |
| 机体与尾桨干扰 | 局部入流、振动和姿态响应 | 模型旋翼边界仅作为主旋翼基线 |

# 七、建模技术路线

## 7.1 总体结构

冻结中俄轴系与符号：机体 X 轴向前、Y 轴向上、Z 轴向右；地轴 Y_D 向上；桨轴 Y_S 沿旋翼轴向上。所有速度、角速度、力矩、操纵量和旋翼转向均按右手定则记录，并在英文文献接口处集中转换。

建立旋翼基线：用叶素理论和一阶挥舞模型计算正常工作状态的力、力矩和功率。

加入动态入流：实现 Pitt–Peters 三状态方程，完成悬停和小扰动响应检查。

加入涡环判据：在无量纲水平—竖直速度平面计算流态权重，并设置进入/退出滞环。

加入平均入流修正：用 Johnson 类分段光滑关系替换涡环区的准稳态均匀入流目标。

联立机体运动：把旋翼力和力矩输入六自由度方程，观察下降率、姿态和操纵响应。

验证与敏感性分析：按理论极限、文献边界、试验趋势和参数扰动逐层验证。

## 7.2 状态与接口

𝐱=[𝐱bodyTβTλT

𝐱˙=𝐟(𝐱,𝐮,𝐩,wVRS)

其中 x_body 按中俄轴系组织机体位置、姿态、线速度和角速度：X 向前、Y 向上、Z 向右；β 为挥舞状态；λ 为动态入流状态；u 为总距、周期变距和尾桨操纵；p 为几何、质量和气动参数；w_VRS 为涡环权重。

## 7.3 逐级验证门槛

| 验证级别 | 工况 | 主要检查量 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零级：数学检查 | 静止输入、单位输入 | 维度、符号、连续性 | 无奇异值，边界函数连续 |
| 一级：悬停 | 定总距、无风 | C_T、v_h、功率 | 满足动量标度与叶素趋势 |
| 二级：正常轴向流 | 爬升/小下降率 | 稳态入流、时间常数 | 与经典动量关系同趋势 |
| 三级：边界扫描 | V_h–V_z 网格 | w_VRS、入流、推力波动指标 | 边界形状与试验趋势一致 |
| 四级：穿越过程 | 逐渐进入和退出 | 滞后、滞环、状态连续性 | 无非物理跳变与数值发散 |

# 八、验证参数与数据来源

## 8.1 参数清单

| 类别 | 关键参数 | 首选来源 | 缺失时处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 空气密度、重力、温度 | 标准大气或试验记录 | 采用海平面标准值并标注 |
| 旋翼几何 | R、弦长、桨叶数、扭转、实度 | 目标机手册/试验模型 | 建立明确的基准旋翼 |
| 旋翼运行 | 转速、总距、C_T、桨尖速度 | 工况记录 | 由悬停平衡反算 |
| 翼型气动 | C_l(α)、C_d(α)、失速特性 | 公开极曲线或风洞数据 | 先用 NACA 0012 基线并做敏感性分析 |
| 动态入流 | M、L、时间尺度 | Pitt–Peters/Peters 文献 | 按公开公式实现并单独测试 |
| 涡环修正 | 边界参数、特征点、过渡带 | Johnson 与王畅等资料 | 作为可标定参数，不写死 |

## 8.2 已准备的公开数据

项目资料目录已保存 NACA 0012 翼型坐标与公开升阻极曲线，可作为叶素模型的初始翼型数据；同时已生成阶段二参数种子、涡环触发网格和合理性检查摘要。公开数据只作为可复现基线，不等同于具体直升机的最终标定数据。

## 8.3 验证指标

悬停推力系数、平均诱导速度与功率的数量级；

总距阶跃后入流和推力响应的时间常数、超调与相位；

无量纲速度平面中进入/退出边界的位置与形状；

穿越涡环区时平均入流、推力与振动代理量的连续性；

边界参数、时间常数和翼型数据扰动对结果的敏感性。

# 九、阶段结论

阶段一已经形成一条可用于后续仿真的理论链：动量理论给出诱导速度标度，叶素理论计算旋翼载荷，挥舞模型提供盘面姿态响应，Pitt–Peters 模型描述入流动态与一阶不均匀性，Johnson 模型修正涡环下降段的平均入流，王畅等风洞试验为边界变化与非定常增强提供验证依据。

最关键的建模判断是：Pitt–Peters 动态入流与 Johnson 涡环修正不是互相替代，而是承担不同层次的功能。后续实现应保持边界判据、准稳态目标、动态状态和叶素载荷四个模块相互独立，并通过连续权重耦合。这样既能保留正常飞行状态下的动力学解释，又能避免经典动量理论在涡环区的失效导致数值跳变。

阶段一完成标志 理论基础、涡环边界、动态入流出处、修正模型、技术路线和验证参数均已明确，可进入模型方程固化、程序实现与分级验证阶段。

# 参考文献

[1] Leishman, J. G. Principles of Helicopter Aerodynamics. Cambridge University Press.

[2] Padfield, G. D. Helicopter Flight Dynamics: The Theory and Application of Flying Qualities and Simulation Modelling. Wiley.

[3] Pitt, D. M., Peters, D. A. Theoretical Prediction of Dynamic-Inflow Derivatives. Sixth European Rotorcraft and Powered Lift Aircraft Forum, Paper No. 47, 1980.

[4] Peters, D. A., HaQuang, N. Dynamic Inflow for Practical Applications. Journal of the American Helicopter Society, 1988.

[5] Peters, D. A. Finite State Induced Flow Models Part I: Two-Dimensional Thin Airfoil. DTIC Report ADA416347.

[6] Johnson, W. Model for Vortex Ring State Influence on Rotorcraft Flight Dynamics. NASA/TP–2005–213477, 2005.

[7] 王畅，等. 直升机旋翼涡环状态边界风洞试验研究. 2023.

[8] Federal Aviation Administration. Helicopter Flying Handbook. FAA-H-8083-21B.

[9] Bramwell, A. R. S., Done, G., Balmford, D. Bramwell's Helicopter Dynamics. Butterworth-Heinemann.

[10] Chen, R. T. N. A Survey of Nonuniform Inflow Models for Rotorcraft Flight Dynamics and Control Applications. NASA Technical Memorandum.

## 在线原文入口

Pitt–Peters 1980 原文：European Rotorcraft Forum 文献库

Johnson 2005 报告：NASA Technical Reports Server

FAA 飞行手册：FAA Helicopter Flying Handbook